Top of Form spg; tens; teb; flex; cte; hdt; T max; t. con; Ul 94; Di St. CPVC; 1.52; 8200; 27; 15000; 3.7; 217°F; 200°F; 1.0; V-0; 1250. Fluorosint 500 PTFE; 2.32; 1100; 10; 2200; 2.4; 270°F; 500°F; 5.3; V-0; 275. Halar ECTFE; 1.68; 7000; 200; --; 5.6; 240°F; 300°F; 1.1; V-0; 500. Ketron HPV (bearing PEEK); 1.44; 11000; 2; 27500; 1.7; 383°F; 482°F; 1.7; V-0; --. Kynar PVDF; 1.77; 6300; 50; 9700; 6.6; 230°F; 300°F; 1.2; V-0; 1700. PEEK (unfilled); 1.31; 16000; 20; 25000; 2.6; 320°F; 480°F; 1.8; V-0; 480. PEEK (15% gf); 1.4; 17600; 3.2; 25700; 1.3; 480°F; 480°F; 3.0; V-0; --. PEEK (20% gf); 1.45; 18800; 2.2; 27500; 1.3; 580°F; 480°F; 3.0; V-0; --. PEEK (30% gf); 1.54; 22800; 1.6; 33800; 1.2; 600°F; 480°F; 3.0; V-0; 175. PEEK (30% cf); 1.41; 26000; 1; 38000; 1.0; 550°F; 500°F; 6.4; V-0; 32. PEEK (bearing); 1.44; 11000; 3; 27500; 1.7; 385°F; 485°F; 1.7; V-0; --. Phenolic G-5/G-9; 1.85; 44000; --; 50000; 0.8; --; 285°F; 2.0; V-0; 300. Semitron 500 (PTFE); 2.30; 1100; 10; 2200; 5.7; 270°F; 500°F; 5.3; V-0; 390. PTFE Teflon (unfilled); 2.16; 3900; 300; --; 7.5; 132°F; 500°F; 1.7; V-0; 285. PTFE Teflon (25% gf); 2.25; 2100; 270; 1950; 6.4; 150°F; 500°F; 3.1; V-0; --. PTFE Teflon (25% cf); 2.08; 1900; 75; 2300; 6.0; 150°F; 500°F; 4.5; V-0; --. Bottom of Form